Aszinkron gépek

Szerkezeti felépítésük szerint:	csúszógyűrűs

kalickás

Működési elv:

- A forgó mágneses tér és a forgórész többfázisú árama mágneses terének kölcsönhatásaként nyomaték keletkezik,

- A nyomaték iránya megegyezik a forgó mágneses tér forgásirányával,

- A forgórész késik a forgó mágneses tér forgásához képest, ezt szlipnek nevezzük:

s=n0−nn0,

ahol n0 a forgó mágneses tér fordulatszáma, n a forgórész fordulatszáma,

n=n01−ss=fMt

Ha feltételezzük, hogy Φ≠fs, akkor

u2=k1⋅si2=k2⋅s

és M⋅ω=u⋅i, akkor ennek alapján

M=k3⋅i2=k⋅sM=kn0n0−n

Az aszinkron gép fodulatszám-nyomaték jelleggörbéje:

n

M

n0

Helyettesítő kapcsolás

A lefogott forgórészű aszinkron motor (s=1) forgómezős, rövidre zárt transzformátorként viselkedik, ezért a helyettesítő kapcsolás az alábbiak szerinti:

u1

i1

i2’

R1       X1                                   R2’       X2’

X0               R0

ui1

ui2’= ui1

Az állórész és a rövidre zárt forgórész helyettesítő áramköre akkor kapcsolható össze, ha teljesül az ui2,=ui1 egyenlőség.

Megvalósítandó az ui2,=ui1 feltétel.

ui2,ui2=ui1ui2=N1⋅ξξ1N2⋅ξξ2,

ahol 1 és 2 a primer és szekunder tekercsek tekercselési tényezői.

m1⋅ui2,⋅ii2,⋅cosϕ2=m2⋅ui2⋅ii2⋅cosϕ2m1⋅ii2,2⋅R2,=m2⋅ii22⋅R2m1⋅ii2,2⋅X2,=m2⋅ii22⋅X2

ahol m1 és m2 a primer és szekunder oldali fázisszámok.

Ezek alapján a primer oldalra redukált szekunder oldali változók:

i2,=m2⋅N2⋅ξ2m1⋅N1⋅ξ1⋅i2R2,=m1⋅N12⋅ξ12m2⋅N22⋅ξ22⋅R2X2,=m1⋅N12⋅ξ12m2⋅N22⋅ξ22⋅X2

Fázisszám csúszógyűrűs gépnél:  	m1 =m2 =3.

Fázisszám kalickás motornál: 	m1 =3, m2 =z2 ahol z2 a forgórész hornyainak a száma,

és N2=12, 2=1.

Aszinkron gép forgó állapotban

n0=f1p,f2=p⋅n0−n=p⋅n0n0n0−n=pn0n0−nn0=f1⋅s,

mert f1=pn0, és s=n0−nn0.

Ennek alapján a forgórészben f2 frekvenciájú áram folyik, de hatása olyan, mintha f1 lenne.

Az aszinkron gép tehát olyan transzformátor, amelyben a primer frekvencia nem egyezik meg a szekunder frekvenciával, a frekvencia viszony pedig

s=f2f1.

Eszerint felírható, hogy

ui2=4.44⋅Φmax⋅N2⋅ξ2⋅f2=4.44⋅Φmax⋅N2⋅ξ2⋅s⋅f1ui2,=ξ1⋅N1ξ2⋅N2⋅ui2=4.44⋅Φmax⋅N2⋅ξ2⋅s⋅f1ui2,=s⋅ui1

Mivel a forgásban lévő gépre ui2,≠ui1, végezzük el a következő transzformációt:

X2f=f2f1⋅X2=s⋅X2X2f,=s⋅X2,

s⋅ui1=ui2,=i2,⋅R2,+j⋅s⋅X2,ui1=i2,⋅R2,s+j⋅X2,

és így teljesült a feltétel, hogy ui2,=ui1.

A fentiek alapján a forgó gépre érvényes, módosított helyettesítő kapcsolás a következő:

u1

i1

i2’

R1       X1                                R2’/s      X2’

X0               R0

ui1

ui2’= ui1

Energiaviszonyok:

Veszteségek

Állórész tekercsveszteség:	Pt1=3⋅i12⋅R1, ahol i1=f(s).

Vasveszteség:			PV=3⋅ui12R0.

Forgórész tekercsveszteség:	2=m2⋅i22⋅R2=m1⋅i2,2⋅R2,

Pt1

Pv

Pt2

Ps

Plr

Pm

Pki

P1

Súrlódási veszteség: Ps csapágysúrlódás

Légrésteljesítmény:		Plr=P1−Pt1−Pv

Forgórész tekercsveszteség: 	Pt2=s⋅Plr

Mechanikai teljesítmény:       Pm=1−s⋅Plr

Kimeneti (tengely) teljesítmény:

Pki=Plr−Pt2−Ps

A légrésteljesítmény

Plr=3⋅ui1⋅i2,⋅cosϕ2=3⋅i2,2⋅R2,s

A forgórész tekercsveszteség

Pt2=3⋅i2,2⋅R2,

A mechanikai teljesítmény

Pm=3⋅i2,2⋅R2,s−R2,=3⋅i2,2⋅1−ss⋅R2,

Eszerint a szlippel járó aszinkron gép olyan transzformátor, amelynek szekunderkörébe R2,1−ss nagyságú hatásos ellenállást kapcsoltunk terhelésként.

A tengelyről levehető nyomaték:

M=Pmω=1−sω⋅Plr=1−s1−s⋅2π⋅n0⋅Plr=Plrω0

Üzemállapotok

Motoros~:		n0>n>00<s<1

Ellenáramú féküzem: n<0s>1

Generátoros~:		n>n0s<0

Aszinkron generátor: csúszógyűrűs gép

Olyan helyen használják őket, ahol nem lehet biztosítani az állandó fordulatszámot (pl. szélgépek, vízi erőművek)

A szabályozási feladat:	állandó feszültség biztosítása,

állandó hálózati frekvencia biztosítása.

Amennyiben a fogyasztói hálózatba kell energiát betáplálni, gondoskodni kell a fázissorrend és a fázishelyzet szinkronizálásáról is.

A szlip kompenzálása (s0) frekvenciaváltó segítségével történik.

Frekvenciaszabályozás (energia kimenet: állórész-tekercselés)

f2=f1⋅s=f1⋅n0−nn0,

ahol f1 az állórész tekercselésben indukálódott feszültség frekvenciája, f2 a forgórészt tápláló frekvenciaváltó frekvenciája, s a szlip. Ha nő a forgórész fordulatszáma, akkor csökkenteni kell f2 értékét.

A kördiagram

A kördiagram a hatásos és meddő áramok alapján szerkeszthető Thales tétele szerint: a derékszögű háromszög átfogója köré rajzolt kör a derékszögű háromszög mindhárom csúcsának mértani helye. Ebben az esetben az átfogón a látszólagos teljesítmény van, a két befogón pedig a hatásos és a meddő teljesítmény összetevők vannak ábrázolva.

A kördiagram egyetlen fázis terhelési viszonyait szemlélteti, ezért a háromfázisú motor teljesítményfelvétele a P=3⋅k⋅y⋅u1fképlettel számítható, ahol y a metszék mérete, k az arányossági tényező A/mm-ben.

im

ih

K0

K1

K

Kx

D

C

B

A

in

i0

n

R2,1−ss

R2,      R2,s

R1

A kördiagram nevezetes pontjai:	K0   	üresjárási áramfelvétel (s~0)

K1	zárlati üzem (s=1)

K 	ellenáramú féküzem (s=)

A metszékek jelentése:	AK	hatásos áramfelvétel a Kx pontban

AB	üresjárati áramfelvétel

BC	állórész tekercsveszteség

BK	terhelési áramfelvétel

CD	forgórész tekercsveszteség

CK	légrésteljesítmény

DK	mechanikai teljesítmény

AC	összes állórész veszteség

AD	összes veszteség

Lineáris motorok

A lineáris motor olyan, mint egy végtelen görbületi sugarú forgógép.

Működési elve:

A mágneses tér függvénye: Bξ,t=B⋅sinπτξ−ω⋅t

A szinkron sebesség:	         vsz=ω⋅τt=2⋅π⋅f, és vsz≠fp.

Mozgásegyenletek

Wk=12⋅m⋅vx2+vy2+vz2Wp=m⋅g⋅z

A szlip:

s=vsz−vxvsz, ahol vsz a szinkron sebesség, vx a pillanatnyi sebesség.

A lineáris motor Fi vonóereje:

x=vx⋅tFi=∂Wm∂x=12⋅Vm⋅B⋅J⋅cosϕ

ahol Vm a mozgórész térfogata, B az indukció, J a szekunder rész (mozgórész ) vezető rétegének áramsűrűsége.

A  vonóerő redukálása a primer oldalra:

ui1=4,44⋅f⋅Φmax⋅N1⋅k1,Fi=m⋅ui1⋅i2,⋅cosϕ2vsz=Pivsz,Mi=Piωsz

ahol Mi a belső mágneses nyomaték.

A lineáris motor szerkezeti felépítése:

Rövid primerRövid szekunder

Mozgó primerMozgó szekunder

Egy oldalúKét oldalú

Szekunder acélkoszorú

Szekunder villamos vezetőréteg

állórész

Állórész tekercselés

Szekunder villamos vezetőréteg

(mozgórész)

Az egyfázisú aszinkron motor

iA=0

lüktető mágnesmező

iC                                 iB

iC                           iB

iA1

iC2             iB2

iC                           iB

iB1          iC1

iA2

n2

n1

A lüktető mágnes-tér felbontható két, egymással ellentétes irányú forgó, háromfázisú vektortérre az ábra szerint.

Indítás: segédfázissal (fáziseltolás létrehozásával)

Indítás után a segédfázist le kell kapcsolni.

Forgásirány váltás: a segédfázis pólusainak felcserélésével.