Flip-flopok, astabil áramkörök

Bistabil áramkörök

- S-R flip-flopok

≥1

≥1

Q

_

Q

R

S

A működést leíró igazságtáblázat:

| S | R | Q |
| --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 Tartás Tiltott kombináció |
| 0 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | X |

- Inverz S-R flipflop

&

&

Q

_

Q

R

S

A működést leíró igazságtáblázat:

| S | R | Q |
| --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 Tartás Tiltott kombináció |
| 1 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | X |

Hátrányos tulajdonsága az S-R flip-flopoknak, hogy tiltott bemeneti jel-kombináció is felléphet, ahol a ponált és a negált kimenetek azonos jelszinten vannak.

- D-flip-flop

D

órajel

Q

_

Q

A Q kimeneten mindig a D bemeneten lévő jel jelenik meg az órajel hatására.

- T flip-flop

T

órajel

Q

_

Q

A működést leíró igazságtáblázat:

| T | óra | Q _ Q |
| --- | --- | --- |
| 1 | ↓ |  |
| 0 | X | Q |

- J-K flip-flop

J        Q

_

K       Q         _

Q

órajel

A működést leíró igazságtáblázat:

| J | K | óra | Q |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | ↓ | 0 _ Q |
| 1 | 0 | ↓ | 1 Triggerelés Tartás |
| 1 | 1 | ↓ |  |
| 0 | 0 | X | Q |

A J-K flip-flopnak nincsen tiltott bemeneti kombinációja. Evvel a flip-floppal bármely másik flip-flop modellezhető.

- J-K mester-szolga flip-flop

J        Q

_

K       Q         _

Q

órajel

J        Q

_

K       Q         _

Q

1

M                                       S

Kétfokozatú tároló, amelyben az első fokozat a mester, a második a szolga flip-flop.

Monostabil áramkör

A       Q

_

B       Q         _

Q

+UCC

R      C

Időállandó:

τ≈R∙C [sec]

Az A bementről felfutó éllel indítható az áramkör, ha a B bement 0 jelszintű.

A B bementről lefutó éllel indítható az áramkör, ha az A bemenet logikai 1 szintre van kapcsolva.

Astabil áramkör

+UCC

R      C

&

R

C

A       Q

_

B       Q         _

Q

Időben folyamatosan négyszögjeleket előállító egyszerű áramkör, melynek periódusideje τ≈R∙C [sec] összefüggéssel számítható.

A monostabil áramkörrel felépített astabil áramkör kimenetén tűimpulzusok jelennek meg, amíg az A bemeneten logikai magas szint van. A kimeneti jel periódusideje τ≈R∙C [sec] összefüggéssel számítható.