Adatábrázolás

Decimális számábrázolás: minden helyértéken 0-tól 9-ig lehet számokat ábrázolni.

Bináris adatábrázolás: minden helyértékre (bitre) 0 vagy 1 írható be.

Adategységek: bit,

nibble (1 nibble 4 bit),

byte ( 1 byte nyolc bit),

szó (1 szó több byte-ot tartalmaz).

Számrendszerek

- oktális ábrázolás: három biten minden helyértékre 0-tól 7-ig írhatók számok

Pl.: 33⇒41o⇒4⋅81+1⋅80⇒100  001⇒41o

- BCD (binárisan kódolt decimális) számábrázolás: négy biten 0-tól 9-ig ábrázolhatók számok minden helyértéken

Pl.:  2010⇒2⋅103+0⋅102+1⋅101+0⋅100⇒0010  0000  0001  0000

- Hexadecimális ábrázolás: minden helyértéken 0-tól 15-ig ábrázolhatók számok: 0-tól 9-ig a decimális számmal, 10-től 15-ig pedig A, B, C, D, E, F karakterekkel.

Pl.: 3141⇒0C45h⇒0⋅163+12⋅162+4⋅161+5⋅160⇒0000110001000101

Karakterábrázolás:

ASCII-kód: 8 biten 256 karakter, szám, és szimbólum ábrázolható

Számábrázolás:

Fixpontos számábrázolás (e→előjel)

15                                                                                                               0

| e |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

↑

kettedes pont helye                                                                                               0000000000000kettedes pont fix helye

Lebegőpontos számábrázolás

3130                             21 22                                                                                                     0

| e |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

karakterisztika                                                     mantissza

Adatformátum:

Egy N szám felírása bármely számrendszerben:

N=kAn−1⋅An−1+..+k2A2+k1A1+k0A0,

ahol n a helyértékek száma, A az alap, An-1 a helyérték, kr = 0,1,…, A -1 (r=0,1,…, An-1) a helyérték együtthatója.

Egy N szám felírása bináris számrendszerben:

N=k2n−1⋅2n−1+..+k222+k121+k020,

Pl.: 121=0⋅27+1⋅26+1⋅25+1⋅24+1⋅23+0⋅22+0⋅21+1⋅20,

vagyis k7=0, k6=1, k5=1, k4=1, k3=1, k2=0, k1=0 és k0=1, ez bináris formában 0111 1001,

ez pedig hexadecimális formában felírva 79h.

Logikai függvények leírása

Igazságtáblázat

Három változós logikai függvény összes bemeneti kombinációját és az egyes kombinációkhoz tartozó kimeneti értéket tartalmazza.

Pl. Q=C⋅B⋅A+C⋅B⋅A+C⋅B⋅A+C⋅B⋅A,  ahol C⇒k2⋅22;B⇒k1⋅21;A⇒k020 és k0, k1, k2=0, 1

|  | C | B | A | Q |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 6 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | 1 | 1 | 1 | 0 |

Veitch-Karnaugh táblázat

C

A

B

1       0       0      1

0       1       0      1

C

A

B

0       1       1       0

1       0       1       0

A

Minterm alak                                                       Maxterm alak

A fenti logikai függvény ábrázolása a következő:

Minterm függvény

- teljes normál alak

Yn=m0n+m1n+m2n+...+mrn;       r=2n−1,

ahol mr  az r-dik rendszámú minterm.

- normál alak

Pl. n=3 változó esetén

Yn=m03+m23+m53+m63,

ahol a függvényben nem minden minterm szerepel, de valamennyi változóval vannak az egyes mintermek leírva.

- kanonikus alak

Yn=nmr; r=0, 1,…,2n-1

Az előző példa alapján.: Y3=0,2,5,6.

- minimál alak: aritmetikai azonosságok vagy a Verch-Karnaugh tábla felhasználásával a legegyszerűbb alakra egyszerűsített logikai függvény.

Maxterm függvény:

- teljes normál alak

Yn=M0n⋅M1n⋅M2n⋅...⋅Mrn;       r=2n−1,

ahol Mr  az r-dik rendszámú maxterm.

- normál alak

Pl. n=3 változó esetén

Yn=M03⋅M23⋅M53⋅M63,

ahol a függvényben nem minden maxterm szerepel, de valamennyi változó Vagy-kapcsolatával vannak az egyes maxtermek leírva.

- kanonikus alak

Yn=nMr; r=0, 1,…,2n-1

Az előző példa alapján a maxterm táblából: Y3=30,3,4,6.

- minimál alak (mint fentebb).

Logikai függvények egyszerűsítése és átalakítása

De Morgan tételei:

A+B=A⋅BA⋅B=A+B

A Veitch-Karnaugh tábla használata (lásd: Gyakorló feladatok)