Elektro- és irányítástechnika II. jegyzet-vázlat

- Félvezető anyagok

- elektromos szempontból az anyagokat három csoportra oszthatjuk:

    - vezetők

    - félvezetők

    - szigetelő anyagok

- vezetők: normál körülmények között rendelkeznek szabad elektronokkal (II-III vegyértékű fémek, Cu, Al, Fe, stb.)

- félvezetők: bizonyos körülmények között vezetővé válhatnak (IV vegyértékű anyagok, Ge, Si)

- szigetelők: nem rendelkeznek szabad elektronokkal

- kémiai szerkezetűk, energiasávok

EC

EV

E

∆E < 0,2eV

vezetők

EC

EV

E

∆E = 0,7-1,2eV

félvezetők

EC

EV

E

∆E >1,5eV

szigetelők

Vezetési sáv

Tiltott zóna

Vegyérték sáv

1eV = 1,6·10-19J

- a félvezetők esetében ahhoz, hogy egy elektron kiszabaduljon a vegyérték sávból és szabad elektronná váljon, kellő energiával kell rendelkezzen. Pl. hő hatására.

- intrinsik vezetés: egyes elektronok a vegyérték sávból a vezetési sávba kerülnek. Helyükön lyuk (elektron hiány) keletkezik. Ezeket a Lyukakat elfoglalhatják más elektronok.

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

lyuk

Szabad elektron

- energia hatására a kovalens kötések felszakadhatnak és elektron-lyuk pár

- rekombináció: amikor megszűnik a vezetés és a lyukak helyét elektronok foglalják el.

  - 1.1 Szennyezett félvezetők

- szennyezés V illetve III vegyértékű anyaggal

- V vegyértékű anyagok: foszfor (P), arzén (As), biszmut (Bi)

- III vegyértékű anyagok: bór (B), alumínium (Al), gallium (Ga)

    - N-típusú szennyezés

Si

Si

Si

Si

P

Si

Si

Si

Si

lyuk

Szabad elektron

- N- típusú szennyezés: donor atom az öt vegyértékű foszfor; donor típusú szennyezés;

- N-típusú félvezetőt kapunk; a többségi töltéshordozók az elektronok

    - P- típusú szennyezés

Si

Si

Si

Si

B

Si

Si

Si

Si

lyuk

- P- típusú szennyezés: akceptor atom a három vegyértékű Bór; akceptor típusú szennyezés;

- P- típusú félvezetőt kapunk; a többségi töltéshordozók a lyukak

- A szennyezet félvezetőkben feszültség hatására a többségi töltéshordozóknak köszönhetően (elektronok és a lyukak rendezett mozgása) áram jön létre

  - Félvezető diódák

- P és N típusú félvezető alkotja

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

+

+

+

+

-

+

+

+

+

-

+

+

+

+

-

+

-

-

-

-

+

-

-

-

-

+

-

-

-

-

PN záróréteg  →

UZ

P típusú félvezetőN típusú félvezetőP típusú félvezetőN típusú félvezető

- A határréteg szomszédságában PN átmenti réteg alakul ki. Ezt zárórétegnek nevezzük. A kialakult záróréteg feszültség iránya megakadályozza a további töltéshordozók átvándorlását a szomszédos tartományból.

+

+

+

+

-

+

+

+

+

-

+

+

+

+

-

+

-

-

-

-

+

-

-

-

-

+

-

-

-

-

UZ

Anód

Katód

Anód

(+)

Katód

(-)

A záróréteg feszültség Si alapú félvezetőnél UZ ≈ 0,5V

    - A PN átmenet viselkedése feszültség hatására

A záróréteg összeszűkül

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Anód

+

Katód

–

UAK

Ia (anód áram)

UZ

- UAK > 0;

UAK >> UZ

Ia > 0

A dióda kinyit, rajta keresztül anód-katód irányban áram halad át. Ezt anód áramnak nevezzük.

A záróréteg kiszélesedik

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Anód

+

Katód

–

UAK

UZ

UAK < 0;

A záróréteg kiszélesedik, a dióda lezár és rajta keresztül áram nem halad. (csak nagyon kicsi un. inverz irányú maradékáramáram)

Ia = 0

1.2.2. A félvezető dióda jelleggörbéje (karakterisztikája)

- Jelleggörbe: az eszköz működését leíró matematikai függvény

- Jelen esetben: ID = f(UD)

- A dióda nyitó- és zéróirányú áramköri kapcsolása

- differnciál ellenállás:

rd=ΔUDΔID

∆UD

∆ID

Feladat: Mekkora a diódán áthaladó áram nagysága, ha a táplálási feszültség 12V, a diódával sorosan kapcsolt ellenállás értéke pedig 270Ω?

1.3. Zener diódák (stabilizátor diódák)

- Különleges záróréteg tulajdonságokkal (alacsony letörési feszültség) rendelkező diódák, amelyek az inverz irányú letörési tartományt használják aktív tartományként. Nyitó irányban ugyanúgy viselkednek, mint az egyenirányító diódák.

Jelölések:

Anód

Katód

Katód

Anód

- Jellemző értékek:

  - Zener feszültség: UZ

  - Zener áram: IZ

  - Differenciál ellenállás: rZ

  - Minimális Zener áram: IZmin

  - Maximális Zener áram: IZmax (kritikus érték)

  - Hőmérsékleti tényező: αZ

Fontosabb Zener feszültség értékek (Zener diódák): 4,7V; 5,1V; 5,6V; 6,2V; 6,8V; 7,5V; 9V; 12V; 15V

Feladat: Egy 6,8V-os Zener diódát 12V fezsültségről táplálunk. Határozzuk meg a sorosan kapcsolt ellenállás értékét úgy, hogy a Zener áram 24mA legyen! Mekkora értékű lehet az a minimális terhelő ellenállás, amelynél még a stabilizáló hatás érvényesül, ha a minimális Zener áram 5mA?

1.4. Bipoláris tranzisztor

- Háromrétegű félvezető eszköz

- N-P-N vagy P-N-P típusú tranzisztorok

- Kivezetései: - emitter (E), bázis (B), kollektor (C)

- Két záróréteg (PN-átmenet)alakul ki: BE és BC

- Normál működés esetében a BE záróréteg direkt (nyitó irányú), míg a BC záróráteg inverz (záró irányú) feszültséget kap.

- PNP tranzisztor: többségi töltéshordozók a lyukak

- NPN tranzisztor: többségi töltéshordozók az elektronok

- áramok közötti összefüggés:

IE=IB+IC;          IB << IC

IE – emitter áram

IB – bázis áram

IC – kollektor áram

- legfontosabb jellemző mennyiség az áramerősítési tényező (β)

β=ICIB

- Működési elv: kismértékű bázisáram változás nagy kollektoráram változást idéz elő.

- Alapkapcsolások: közös bázis (a), közös emitter (b) közös kollektor (c)

- Jellemző feszültség értékek: - UBE – bázis-emitter feszültség,

- UCE – kollektor-emitter feszültség,

- UBC – bázis-kollektor feszültség.

A tranzisztor jelleggörbéi: - bemeneti jelleggörbe (a): IB = f(UBE), UCE - állandó

- kimeneti jelleggörbe (b): IC = f(UCE), IB - állandó

- Munkapont beállítás, munkaegyenes,

- A tranzisztor áramkörbe kapcsolása

- bázisosztóval (R1, R2, I0 >>IB)

UTR2R1+R2=UBE0+IE0RE

UT=IC0RC+UCE0+IE0RE

- bázisellenállással (R1)

IB=UT−UBE0−IE0RER1

UT=IC0RC+UCE0+IE0RE

2. Unipoláris (térvezérlésű) tranzisztorok

- a tranzisztor áramát csak egy fajta töltéshordozó (vagy elektron, vagy lyuk) biztosítja,

- az elektromos tér változása idéz elő áramváltozást

- rövidítés. FET (Field Effect Tranzistor)

- működési elve: egy félvezető csatorna (N vagy P típusú) vezetőképességének változtatása külső elektromos tér segítségével.

- A kapuelektróda felépítése szerint:- záróréteges (JFET)

- szigetelt kapuelektródás (MOSFET)

2.1. JFET tranzisztorok

- N és P csatornás változat;

- 3 kivezetés: G – gate (kapu), D – drain (nyelő), S – source (forrás).

- felépítés

Működés: UDS > 0 feszültséget  a tranzisztor D és S-re. Ha UG = 0V, a csatorna ekkor a két PN átmenet zéróirányú polarizálást kap, de a csatorna ekkor a legszélesebb, vagyis az ID áram ekkor lesz a legnagyobb. Ha kapura UG < 0V negatív feszültséget kapcsolunk a csatorna szélessége szűkülni fog, vagyis csökkenni fog a draináram, míg egy adott értéknél (UP küszöbérték) teljesen lezár.

ID=IDS⋅(1−UGSUP)2

- IDS a draináram csúcsértéke UDS = 0V-nál

- Elzáródásmentes tartomány: UDS ≤ Uk ; ID arányosan növekszik az UDS-el. (telítődés)

- Elzáródásos tartomány: UDS ≥ Uk ; ID nem függ UDS-től

Jellemző értékek: - küszöbfeszültség: Up = -1,5V ÷ -4,5V

- meredekség (S): - adott UGS feszültség változás milyen ID draináram változást idéz elő

S=ΔIDΔUGS

- - differenciál ellenállás: rDS=ΔUDSΔID	- tipikus érték: 80 – 100kΩ

- Bemeneti ellenállás: rGS = 1010 - 1014Ω

- A záróirányú áramok nagyon kicsik mivel nagyon kevés a kisebbségi töltéshordozó:

IG0 ≈ 5nA

ID0 ≈ 20nA

- határértékek: UDSmax = 30V, UGSmax = -20V, IDmax = 25mA , Ptotmax = 300mW

2.2. MOSFET tranzisztorok (Metal-Oxid-Semiconductor)

- Két típus: növekményes (önzáró) és kiürítéses (önvezető)

- Mindkét típusból N és P csatornás változat is van.

N csatornás növekményes MOSFET

- Felépítés: - gyengén szennyezett P típusú szubsztrát rétegbe két helyen erősen szennyezett N+ szigetet alakítanak ki. D és S csatlakozókkal látják el. A szubsztrátot még a tokon belül összekötik az S-el. A két sziget közötti részen a szubsztrátot jól szigetelő SiO2 réteggel vonják be, majd ezt fémréteggel vonják be. Ez lesz a G kivezetés.

- Működés: ha a gate elektróda szabadon van (nem kapcsolunk rá feszültséget), bármilyen polaritású feszültséget is kapcsolunk a D és S-re a tranzisztor zárva marad.

- Ha a G-re pozitív feszültséget kapcsolunk, a keletkező elektromos tér hatására a szbsztrátban lévő kisebbségi töltéshordozók vagyis az elektronok a gate irányába vándorolnak és egy N típusú csatornát indukálnak a D és S között. Áram jön létre a D-S között, amely arányos lesz az UGS feszültséggel.

- Mivel a vezérlést elektromos tér hozza létra, IG áram gyakorlatilag nincs vagyis teljesítményfelvétel nélkül tudjuk a draináramot vezérelni.

- jelleggörbe

N csatornás kiürítéses MOSFET

Kialakítása hasonló az előzőhöz, csak itt SIO2 réteg alá vékony, gyengén szennyezett N csatornát alakítanak ki. Ekkor, ha feszültséget kapcsolunk a DS-re a D-S között áram jön létre ha a gatere semmilyen feszültséget sem kapcsolunk. Vezérlése mind pozitív, mind negatív G feszültséggel lehetséges.

Ennek megfelelően két üzemmódban működhet: - dúsításos (UGS > 0; növekszik a draináram)

- kiürítéses (UGS < 0; csökken a draináram)

kiürítés

dúsítás

Munkapont, munkaegyenes (FET)

UGS0=UP(1−ID0IDS)

RSUGS0ID0=UpID0⋅(1−ID0IDS)

UT=UDS0+ID0⋅(RD+RS);RD=UT−UDS0ID0−RS

- az R1 gate ellenállást 1 ÷10MΩ nagyságúra választható

Feladat: Határozzuk meg a fenti JFET áramkör munkapont-beállító elemeit (RD, RS, R1), ha:

UT = 18V

UDS0 = 9V

IDS0 = 2mA

IDS = 10mA

Up = -3V

- Négyrétegű félvezetők

3.1 Tirisztorok

- 3 záró réteggel rendelkezik

- teljesítményelektronikai eszköz; nagyteljesítményű kapcsoló

- felépítés: P-N-P-N félvezető réteg, közöttük 3 záró réteg (I.; II.; III.)

A

P

Jelölés:

I.

II.

III.

N

A

P

G

N

G

K

K

- működés:

  - két eset szerint vizsgáljuk: A-K pozitív feszültség

A-K negatív feszültség

- UAK < 0 (negatív)

A

P

N

P

N

P

N

P

N

A

- UG = 0

I. kiszélesedik

II. nyit

III. kiszélesedik

IA = 0 (nem vezet)

- UG > 0

I. kiszélesedik

II. nyit

III. nyit

IA = 0 (nem vezet)

G

G

K

K

- negatív anódfeszültség esetében a tirisztort semmilyen körülmények között nem tudjuk gyújtani.

- UAK > 0 (pozitív)

A

P

N

P

N

P

N

P

N

A

- UG = 0

UAK = UB0

I. nyit

II. nyit

III. nyit

IA > 0 (vezet)

- UG = 0

I. nyit

II. kiszélesedik

III. nyit

IA = 0 (nem vezet)

G

G

K

K

A

P

N

P

N

- UG > 0

I. nyit

II. nyit

III. nyit

IA > 0 (vezet)

G

K

- jelleggörbe: IA = f(UAK)

- UR – letörési feszültség (kritikus érték)

- URM – rövid ideig tartó, ismételhető maximális negatív zárófeszültség

- IH – fenntartási áram

- UH – tarófeszültség

- UG – gyujtófeszültség

- IG – kapuáram vagy gyújtóáram (5-10mA)

- UB0 – billenési feszültség (UG = 0 gyujtófeszültségnél)

- IG2 > IG1 > IG0 - gyújtóáramok

A tirisztor megfelelő polaritású anód-katód feszültség mellett, akár rövid ideig tartó gyújtófeszültséggel vezetési (nyitott) állapotba hozható. Kiontása kapufeszültséggel nem lehetséges. A tirisztor kioltása csak akkor lehetséges, ha az anódáramot lecsökkentjük a fenntartási áram értéke alá.

-a kioltás feltétele:

IA < IH

- alkalmazás: pl. vezérelt egyenirányító

u1(t) ~

Rt

TI

RG

IG

UG

I

α =30º     → minimális gyújtási szögnél az anódáram (I) maximális

α =150º   → maximális gyújtási szögnél az anódáram (I) minimális

30º ≤ α ≤ 150º

3.2. Triac (kétirányú titisztordióda)

- két ellenpárhuzamosan kapcsolt tirisztor egy tokozatban

- mindkét irányban vezeti az áramot

A1

P

N

P

N

N

P

N

P

P

A1

A2

G

K2

P

N

P

N

A1

G2

G1

G

A2

K1

A2

- működés:

UA1-2 ≠ 0

UG =0

IA = 0 a triac NEM VEZET

| - UA1A2 > 0 | - UA1A2 > 0 | - UA1A2 < 0 | - UA1A2 < 0 |
| --- | --- | --- | --- |
| UG > 0 | UG < 0 | UG > 0 | UG < 0 |
| IA > 0 (vezet) | IA > 0 (vezet) | IA < 0 (vezet) | IA < 0 (vezet) |

- jelleggörbe:

- szimmetrikus jelleggörbe

- alkalmazás: váltakozó áramú teljesítményszabályozó

UG

I

IG

u1(t) ~

Rt

TI

RG

α =30º     → minimális gyújtási szögnél az anódáram (I) maximális

α =150º   → maximális gyújtási szögnél az anódáram (I) minimális

30º ≤ α ≤ 150º

A triacon áthaladó áram váltakozó, tehát a triac nem egyenirányít!